概述

2018年3月，在某洞库灯光系统综合改造项目需求牵引下，东莞智谷光频技术研究所依托东莞信大融合创新研究院、徐州格利尔智谷光频产业研究院、信息工程大学可见光通信实验室在可见光通信与定位领域的技术积累，拟开展洞库智慧照明系统建设。该系统集照明、通信、定位、监控、指挥与调度于一体，实现原洞库照明系统智慧升级与改造。拟建设系统目标包括五个方面：

- 绿色照明：使用LED灯具替换原有灯具，提高原照明系统照度、用

户舒适度体验、可靠性与维护便捷性。

- 通照一体：借助广泛覆盖的照明网络实现“照中通”，达成“有灯的地方就可通信”的目标。开展通信与照明系统一体化设计，对原有有线通信功能进行补充与备份，增加基于可见光的移动通信功能，支持语音、数据、图片、视频等通信业务。

- 终端定位：实现人员实时动态位置感知、轨迹显示、复杂洞库自主导航、关键物品在位检测等。

- 指挥调度：基于系统通信与定位功能，通过呼叫、广播、组播等方式，实现人员集中管理、指挥与调度。

- 综合监控：中心机房设置系统控制中心，实现对洞内人和物活动状态全时段监控、紧急事件处理、以及灯光远程智能控制；洞库入口处、敏感及重要区域设置闸机，实现敏感区域人员出入管理；设置分布式传感器，实现洞库内环境、空气质量检测。

基于洞库照明系统改造要求和前期需求分析，以“智慧照明”为抓手，以“把地面信息服务的体验带到洞库，有电有光的地方就有信息服务”为指导思想，系统设计与实施方案充分考虑现有技术的可实现性与未来可扩展性，并遵循分步实施原则，采用“通照一体化设计”、“照明系统基础建设”、“智慧功能升级”三步走的方式，在完成原有照明系统绿色改造基础上，通过新型功能的示范应用，不断丰富用户功能、不断提高用户体验，逐步构建出“绿色照明+绿色通信”的新型照明系统。

总体方案

系统构成

系统构成如图1所示。包括指挥控制中心分系统、敏感区域闸机管理分系统、光波移动通信定位分系统（通照一体基站、光波手机终端）、可见光高速互联会议分系统、支撑基础网络分系统、分布式传感器分系统等六个分系统。

图1  洞库智慧照明系统组成图

指挥控制中心分系统：是全系统的“大脑”，实现系统状态感知、资源分配、呼叫控制、指挥调度、信息存储、态势显示、异常处理、故障告警、远程监视、全局控制等功能。分系统组成具体包括：大屏幕显示、监视哨位、数据库服务器、管理服务器、网关服务器、以太交换机等，并可通过防火墙与外围互联互通。

光波移动通信定位分系统：是基于可见光的无线移动通信系统系统，集通信与定位功能于一体，实现绿色照明与绿色通信，支持灯下用户低速移动状态通信与定位，支持话音、短信、微信、可视电话、低速数据等业务。分系统组成包括：通照一体化基站、光波手机终端、集线器等单元。通照一体化基站是一个系统无线（可见光）接入设备，实现照明与可见光信息接入功能二合一，实现光波手机终端通过可见光链路接入系统；光波手机终端专为该应用系统定制的一款手持设备，支持下行可见光+上行红外通信方式，实现低速移动通信信息传输与定位；集线器完成多个通照一体化基站（灯具）信息汇总至指挥控制中心服务器。

可见光高速互联会议分系统：基于可见光高速互联，实现会议室多台工作终端、服务器、投影仪、打印机等办公会议设备组网，实现高速、保密的会议室信息共享与传输。分系统组成包括：高速可见光接入灯具、高速可见光接入卡+工作终端、服务器、投影仪、打印机等。其中高速可见光接入灯具集照明与高速VLC通信、每台工作终端通过USB接口的高速可见光接入卡实现VLC信息收发。

敏感区域闸机管理分系统：是出入全系统的“保安”，实现出入洞库人员身份认证、敏感区域出入等级限制等功能，该分系统可选购商用门禁管控系统，进行改造和综合集成。

分布式传感器分系统：是出入全系统分布式的传感节点，包括温湿度、PM2.5、烟雾、摄像头等传感器。通过基础支撑网络将分布式传感信息汇总指挥控制中心，实现智能管控。

支撑基础网络分系统：全系统供电与信息传输的支撑系统，包括电力线、百兆/千兆网线、视频线布设、集线器、交换机等。

系统功能

系统的功能服务包括绿色照明、移动通信、定位导航、指挥控制、态势展示、安全管理等六大项，具体如下：

绿色照明（格利尔补充）

- 根据应用场景，多形态灯具设置

舱顶灯、防爆灯、篷顶灯等

- 远程控制

运用无线Zigbee、WiFi、GPRS/3G/4G等多种物联网和IT技术，实现远程控制.

- 智能控制

洞库内智能照明控制系统包括智能人体感应、工作场景控制、指挥控制中心控制三种方式。实现远程/本地控制、单灯/灯组控制、无级调光、智能巡检、能耗统计、智能报警、电缆防盗防接等智能化功能。

- 区域控制

依据GB50034不同区域最低照明标准的要求，对室内照明进行整体规划

移动通信

- 普通房间与走廊区域支持无缝可见光通信覆盖和多用户间低速移动通信，业务包括话音、短信、微信、可视电话、低速数据等。。

- 会议室支持高速可见光互联组网，支持工作终端间以及办公会议设备间的保密信息共享与分发。

- 与原有有线通信设备互为补充。

定位导航（小刘补充）

通过光波手持终端与通照一体化基站间信息收发，实现终端的定位与导航，包含全局定位与自主导航两大功能：

- 全局定位：基于光波手机终端向可将光接入基站的接入申请信息，实现精度1/2灯具间距的所有移动终端的全局位置感知，该信息汇总至指挥控制中心。

- 自主导航：终端用户基于对可见光基站广播信息的不断接收，获知精度1/2灯具间距的位置坐标，可利用洞库布局地图实现自动导航。

指挥控制（小刘补充）

- 指挥中心通过与洞库工作人员之间的话音和短消息通信，广播信息等方式实现实时指挥调度。

- 指挥中心远程打开和关闭敏感区域照明或闸机。

- 指挥中心向工作人员推送相关信息。

- 指挥中心要求并接收工作人员上传工作状态报告或相关设备运行或故障视频，并下发处理命令等。

态势展示（小刘补充）

- 在指挥中心展示洞库态势的全景（包括井下人员位置分布、工作现场情况、设备工作状态、环境监测等）。

- 可选多人运动轨迹显示

- 班组人员间互联信息显示

- 关键设备状态视频上传显示

- 关键区域视频随机选择监控

安全管理（小刘补充）

- 根据分布式传感器信息汇总判断洞库安全状态；

- 实时显示洞库内安全状况。

- 火灾或其他异常情况发生时，实时告警，并处置。

技术指标

照明系统（格利尔补充）

- 照度指标：不同区域，需要的照度要求不同

  - 动力区、配电室、作战指挥室、办公室、教学间依据GB50034最低照度标准300lux离地0.85m；

  - 卫生间、洗漱间、水库、仓库依据GB50034最低照度标准100lux离地0.85m；

  - 空调间、除尘室、通风室依据GB50034最低照度标准150lux离地0.85m；

  - 走廊依据GB50034最低照度标准75lux离地0.85m；

- 视觉体验：无频闪、无眩光、发光角度120°

- 灯具基本要求：

| 防护等级 | IP44 |
| --- | --- |
| 光效 | ＞90lm/W |
| 显色指数 | ＞80 |
| 表面亮度 | ＜15000cd/m² |
| 表面壳温 | ＜70℃ |
| 电磁兼容 | GJB 151B CE101 CE102 CS101 CS114 CS116 RE101 RE102 RS101 |
| 平均修复时间 | ＜30min |
| ERP应急驱动 | Ni-Cd |

通信定位（小沈补充）

- 可见光下行无线通信速率20Mbps，无线通信距离≥3m；

- 红外上行无线通信速率20Mbps，无线通信距离≥3m；

- 调制方式：OOK；

- 多址方式：TDMA/CDMA/WDMA

- 信息速率：1Mbps；

- 业务种类：话音、短信、微信、可视电话、低速数据（1Mbps）

- 误码率：10-3

- 视场角：≥120°；

- 单灯并发用户数：4；

- 系统并发用户数：大于200

- 定位精度：1/2灯具（约2米）

- 终端待机时间：大于8小时

会议系统

- 通信方式：可见光通信、红外通信、千兆以太网通信；

- 无线通信距离≥3m；

- 光通信上下行传输速率：120Mbps；

- 编码方式：8B/10B、RS纠错；

- 终端可接入角度：120°；

- 同一区域内最多接入用户：32；

- 误码率：10-9。

指挥控制（小刘补充）

- 通信方式：可见光通信、红外通信、千兆以太网通信；

- 无线通信距离≥3m；

- 光通信上下行传输速率：120Mbps；

- 编码方式：8B/10B、RS纠错；

- 终端可接入角度：120°；

- 同一区域内最多接入用户：32；

- 误码率：10-9。

按照上述系统功能描述，下文主要针对光波移动通信定位系统、可见光高速互联会议分系统、指挥控制中心软件系统这三个分系统相关软硬件方案进行阐述，敏感区域闸机管理分系统、分布式传感器分系统建设采用采购和综合集成方式实施，将与支撑基础网络分系统一起作为配套建设部分描述。

光波移动通信定位分系统方案

功能概述（小沈补充）

该分系统基于可见光通信链路，是一种IP电话和定位功能二合一系统，具有绿色无电磁辐射的独特优势，适用防爆、高度保密等特殊要求场景以及用党政机关楼宇集群电话应用，可扩展支持中高速数据业务。

分系统组成

光波移动通信定位网络由基于以太或PLC的支撑网络和基于可见光（VLC）接入网络组成。

支撑网络是有线网络，是全网的骨干传输媒质，采用星型网络架构，组成包括基于可见光的移动通信网络的移动交换中心（VLMN-MSC），有线传输网络、分布式网络适配器三个部分；VLMN-MSC完成移动终端的呼叫控制、数据交换与移动性管理，部署于指挥中心的管理服务器，有线传输网络、分布式网络适配器等属于基础网络建设内容。

接入网络包括分布式可见光移动通信基站设备（VLMN-NodeB）和光波手机移动终端（VLMN-MT）, 每个VLMN-NodeB完成空中接口信号处理、无线资源分配以及与支撑网络IP数据的协议转换，实现VLMN-MT的无线接入功能，VLMN-NodeB采用通照一体化设计，实现照明与通信功能综合集成，成为通照一体化基站。光波移动通信系统的系统组成示意图如下：

下图1中给出系统构成拓扑关系图。当光波手机移动终端位于通过通照一体基站的光照范围内后，信号通过上下行的光链路传输，触发注册机制后，光波手机移动终端通过通照一体基站接入整个系统网络中。当光波手机移动终端在由基站构成的光覆盖的光网络范围内移动时，会在不同通照一体基站之间进行切换注册。从而保证光波手机移动终端在移动过程中通信的连续性。

通照一体基站支持单基站下多用户注册接入，多个用户在同一个基站下进行通话或视屏业务时互不影响。

当用户进行通话或者视频业务时，数据先经过光链路在通照一体基站和光波手机移动之间进行交换。通照一体基站再将与光波手机移动终端交换的数据，通过以太或PLC有线支撑网络，经由由交换机汇总至移动交换中心服务器，在服务器端对数据进行交换转发处理。

图 系统构成拓扑关系图（小杨补充）

分层结构

系统协议分层包括物理层（VLC-PHY）、媒体接入层（VLC-MAC）、UDP/IP层和应用层，通照一体化基站通过适配层将信息承载到以太或PLC有线网络；光波手机侧通过适配将MAC层数据承载到USB或蓝牙接口，系统协议处理分层结构图如下：

空中接口（小沈补充）

接入网络空中接口技术参考WCDMA和TDSCDMA体制，采用基于可见光通信链路的TDMA+CDMA+WDMA多址技术，实现每个灯下不少于4个用户的可见光通信信号的汇聚和分发。空中接口设计，实现方案如下：

- 小区内采用TDMA，每个时隙宽度2ms，可传输2560个码片；

- 上下行采用WDMA，下行利用可见光频谱，上行利用红外频谱，上下行波分全双工通信；

图 基站多址技术示意图

- 小区间采用CDMA，码片速率20.48Mbps，每个基站分配不同的地址码，地址码之间相互准正交。

图 基站组网与小区间多址示意图

硬件方案（小杨修改，wdm审阅）

光波手机移动通信系统的硬件组成主要包括：通照一体化基站和光波手机终端两部分，通照一体化基站实现通信与照明二合一，照明的同时实现移动设备光波手机的无线接入。通照一体化基站和光波手机终端均包括光信号处理部分和电信号处理单元：光信号处理包括发射均衡、电光信号转换（LED）、光电转换模块（PD）等；信号处理采用单片FPGA设计，实现上下行物理层信号处理（PSP）和帧协议处理（FPP）。物理层数据经协议转换后，以IP数据包形式，送应用处理单元（APU）。

通照一体化基站方案

设备组成

基站网络系统的终端设备为通照一体基站（以下简称基站）。基站同时实现通信和照明两种使用功能，但由于现有大功率场效应管无法响应高速开关信号，导致无法在满足照明功率的前提下，提供大的光通信功率。

考虑到这一现实制约因素，本项目在一体化设计问题上，采用灯具一体化设计，照明与通信LED独立驱动的集成方案，照明光源作为主光源，保证光照照度和用户体验，通信光源作为辅助光源，主要用于VLC通信，但需要确保不影响主光源的照明指标。设备组成示意图如下：

基站通信接口采用RJ45网络接口, 用于连接网线，与外部服务器交换数。

电力接口为220V AC标准电源接口，连接至供电网络。电源模块完成交流AC到直流DC转换，为通信与照明提供直流48V供电。照明灯组驱动单元根据照度要求标准设计相应的驱动电路。

通信光电处理单元一方面完成电光转换和LED灯珠所需恒流源驱动，另一方面为接收光波手机的光信号，设计光电接收器件（为光电检测二极管Photo-Diode，缩写PD），其详细组成又包括光发送模块、通信信号处理模块、光接收模块等，其中光信号处理模块用于上下行光链路的光电转化，将光信号转化为电信号。信号处理模块用于处理需要接收或者发送的电信号。基站和光波手机进行数据交换的光链路有两条，一条为下行可见光链路，用于将数据由基站发送给光波手机，一条为上行红外光链路，用于将手机端的数据发送给基站。

下行信息发送处理过程：服务器数据经过有线网络进入基站，经信号处理模块的协议转换、MAC层处理、编帧、扩频等物理层处理后发送给光信号发送模块。光信号发送模块将电信号数据转换为可见光信号发送出去。

上行信息发送处理过程：光波手机上行红外信号经光信号发送模块处理后，转化为电信号，送信号处理模块，完成相应的信号捕获、跟踪、同步、解扩等物理层处理以及MAC层处理后，再经协议转换经支撑网络送中心服务器。通信光电处理单元组成如图所示：

图Y通信光电处理单元组成

基站内部LED灯珠分为两组，一组为照明用LED灯珠，一组为通信用LED灯珠。灯珠分布如图X中所示。

图X 灯珠分布图

光信号处理模块（小杨补充）

光信号处理模块主要完成通信数据的光电和电光转换功能。

光信号接收模块的主要作用为将模拟的光信号转化为数字化的电信号。光信号达到后，首先由光信号接收模块中第一级接收器光电二极管接收。为增强光电转化效率，采用多个光电二极管并联，组成光电二极管接收列阵。微弱的光信号被光电二极管接收列阵转化为微弱的电流信号，信号大小约为几微安培。电流信号进入第二级放大电路。第二级放大电路为跨阻放大器，跨阻放大器的主要作用为将电流信号转化为电压信号。跨阻放大器输出信号大小为十几毫伏；该微小信号进一步进行第三级运算放大器放大，将毫伏级别的电压信号放大为伏特级别。

由于光波手机在移动过程中会造成光信号强弱的改变，在第三级放大器之后，采用自动增益控制放大，以保证电信号动态范围。

经过多级放大后的电信号最终进入A/D转换器，A/D转换器将模拟的电信号进行编码处理变为数字信号，送FPGA进行电信号处理。

光信号发送模块的主要作用是将FPGA处理后的电信号进行滤波发大，然后通过通信用LED灯组发送给光波手机移动终端，基于发送功率和发送带宽的总和考虑，这里采用12个LED灯珠串联的连接方式，驱动电流为500mA，发送功率约为9W。采用恒流源方式驱动LED串联灯珠带。

通信信号处理模模块（小沈补充）

通照一体化基站侧信号处理采用低功耗FPGA实现可见光空中接口信号处理功能，主要包括：上行信号捕获与同步、上行信号解扩频接收、随机接入信道信号处理、资源分配与准入控制、IP数据帧格式转换等部分。通照一体化基站侧空口信号处理功能框图如图所示：

图2： 通照一体化基站侧空口信号处理

- PD&信号多级放大：PD接收以及多级放大后，光信号转化为电信号，电信号带宽为1M~20M。

- AD变换：选用ADI公司的AD芯片，采样率102.4MHz；

- 解扩频接收：使用预设的地址/扩频码，对AD输出的数据匹配接收；

- 信号跟踪&同步：使用适当的搜索跟踪维持策略，捕获还原出解扩频后的数据的位同步信号，并对解扩频的进行判决；

- 帧同步&串并转换：搜索预设的帧头，找到帧头后将bit流转成并行数据流；

- 链路层协议转换：提取/封装数据流的帧控制信息和载荷，对接收的载荷进行校验和提取，还原用户数据和信令，对发送的用户数据和信令进行封装；

- 速率适配/并串转换：将帧数据流转成bit流；

- 扩频调制：对bit流使用地址/扩频码进行扩频；

- DA/滤波：DA输出扩频后的码片，并低通滤波处理；

- 均衡&调制：DA输出的信号进行均衡后送LED驱动子板；

- 用户数据缓存：存储同小区内用户的数据；

- 资源分配&准入控制：分配用户的时隙，对用户接入请求进行相应；

光波手机终端方案

设备组成（小杨补充）

光波手机终端由手机、手机处理板，电池组成。手机处理板用于实现光信号的收发，数据编解码的功能。下行的光信号经过手机处理板的处理，转化为打包好的数据，这些数据经过USB协议发送给手机，手机将数据解包后，再屏幕上显示。用户需要发送的数据，首先经过手机打包，然后经过USB协议发送给手机处理板，手机处理板将数据编码，然后再调制成为光信号，形成上行的光信息，发送给基站。电池主要给手机处理板供电。

手机处理板由光信号处理模块（包含光信号发送模块和光信号接收模块），信号处理模块和电源模块构成。

手机处理板构成图，如图6所示。其中光信号处理模块用于上下行光链路的光电转化，将光信号转化为电信号。信号处理模块用于处理需要接收或者发送的电信号。电源模块主要将3.7V的直流电转化为其他合适的直流电源，以供其他模块使用。

图6

对于下行数据，基站发出的光信号由手机处理板中的光信号接收模块接收，光信号达到后，由光信号接收模块中的光电转化电路转化为放大后的电信号。此时的电信号为模拟信号，再经过A/D转换电路变为数字信号，最后由信号处理模块接收使用。信号处理模块将接收到的数据解码后，从中提取有效数据，再将数据打包后经过USB数据线发送给手机。

对于上行数据，手机经过USB数据线，将要发送的数据首先发送给手机处理板中的信号处理模块。由手机处理板内的信息处理模块，对数据进行解包处理。处理后的数据经过编码后发送给光信号发送模块。光信号发送模块将电信号数据转换为光信号发送出去。

- 3.5.2.2光信号处理模块（小杨补充）

光信号处理模块主要完成通信数据的光电转换功能。

对于下行信息，就是将基站下行的光信号转化为电信号，电信号再由信号处理模块进行处理，此部分功能由光接收模块完成。

在光信号接收模块的主要作用为将模拟的光信号转化为数字化的电信号。光信号达到后，首先由光信号接收模块中第一级接收器光电二极管接收。微弱的光信号被光电二极管接收列阵转化为微弱的电流信号，信号大小约为几微安培。

电流信号进入第二级放大电路。第二级放大电路为跨阻放大器，跨阻放大器的主要作用为将电流信号转化为电压信号。跨阻放大器输出信号大小为十几毫伏。此时的信号幅度太小不能直接识别，需要进行第三级放大。第三放大为运算放大器放大，可将毫伏级别的电压信号放大为伏特级别。

由于光波手机在移动过程中或造成光信号强弱的改变，为稳定电信号幅度，再第三级放大之后，再进行增益可控放大。当电信号弱时，增强放大倍数，使信号强度增大。当电信号强时，减小放大倍数，使信号强度减小。从而时信号强度稳定在一定范围内。

经过多级放大后的电信号最终进入A/D转换器，A/D转换器将模拟的电信号进行编码处理变为数字信号。此数字信号再由FPGA进行解码处理。

对于上行信息，就是要将光波手机移动终端需要发送给基站的数据，由电信号转化为可见光信号。本产品中，对于可见光信号的调制方式为OOK，即可见光信号为一系列光信号强弱变化的光脉冲。

基于光波手机移动终端便携性考了，这里采用1个LED灯珠串联的连接方式，驱动电流为1000mA，发送功率约为3W。采用恒流源方式驱动LED珠。

信号处理模块（小沈补充）

基于低功耗FPGA实现可见光空中接口信号处理功能，主要包括：电/光转换、下行信号捕获与同步、下行信号解扩频接收、上行业务信号发送、基站搜索、随机接入、IP数据帧格式转换等部分。

图3： 用户侧信号处理

- PD&信号多级放大：PD接收以及多级放大后，光信号转化为电信号，电信号带宽为1M~20M。

- AD/频率变换：选用ADI公司的AD芯片，采样率102.4MHz；

- 解扩频接收：使用预设的地址/扩频码，对AD输出的数据匹配接收；

- 小区切换判断：对4路输出的解扩数据按照预定的策略，选择出最佳的小区信号；

- 信号跟踪&同步：使用适当的搜索跟踪维持策略，捕获还原出解扩频的数据的位同步信号，并对解扩频的进行判决；

- 帧同步&串并转换：搜索预设的帧头，找到帧头后将bit流转成并行数据流；

- 链路层协议转换：提取/封装数据流的帧控制信息和载荷，对接收的载荷进行校验和提取，还原用户数据和信令，对发送的用户数据和信令进行封装；

- 速率适配/并串转换：将帧数据流转成bit流；

- 扩频调制：对bit流使用地址/扩频码进行扩频；

- DA/滤波：DA输出扩频后的码片，并低通滤波处理；

- 均衡&调制：DA输出的信号进行均衡后送LED驱动子板；

USB接口：通过USB接口与应用处理器互联。

光波手机小型化设计（小杨补充）

光波手机移动终端为便携设备，设备中主要部件包括一部手机、大小不等的若干电路板，一块电池。

光波手机移动终端外观结构图如下图所示。为方便光信号的收发，将光信号的接收电路和光信号的发送电路放置于光波手机移动终端的顶部。手机采用华为P10手机，手机尺寸为145.3*69.3*6.98毫米，手机内嵌于光波手机移动终端外壳的正面，便于用户操作。在光波手机移动终端外壳的底部由USB接口，用于手机和内部电池的充电。

光波手机移动终端的内部结构分布图如下图所示，在内部结构的顶部分别放置信号接收板和信号发送板，信号接收板的尺寸为15mm*30mm*1mm，信号发送板的尺寸为15mm*30mm*1mm。在结构中间部分放置信息处理板，信息处理板的尺寸为60mm*70mm*1mm。在结构的底部放置电池，电池尺寸为90mm*70mm*3mm。

软件方案

嵌入式软件（沈修改）

- 包括：广播、寻呼、呼叫控制、通话等工作流程

- 包括：注册登记、呼叫控制、通话、摘挂机等工作流程

手机APP软件（刘飞修改）

软件具备以下功能：用户登录、语音电话、可视通话、即时消息（文字、语音、图片、视频）。系统示意图如下：

图1.1 系统功能结构

登录

用户登录的界面，账号、密码和登录三个控件，完成用户登录操作（账号信息由服务端超级管理员分配，不需用户注册）。

登录流程如下所示：

图1.2 登录流程

图1.3 登录页面

服务器广播消息解析应答

服务器周期发起广播消息，广播消息包含当前联系人版本等信息。终端通过比对本地通讯录版本与服务器版本，可发起更新通讯录流程。流程示意如下：

图1.4 更新通讯流程

即时通信

即时通信功能支持私聊和群消息，即时消息类型包含：文本、图片、语音、视频。

为了降低大量数据通信业务对带宽的占用，即时消息内容均经过编码压缩。其中，语音采用AMR-NB Mode7 12.2Kbps编码；视屏采用H264/AVC编码，系统可根据通信质量，对视频分辨率和码率进行动态调整；图片默认压缩，压缩后可降低50%以上的数据量，也可以选择发送原图。发送图片时，可选择拍照或从本地相册加载图片，单条消息最多可选择9张图片发送。

终端历史对话使用SQLite存储，开启聊天窗口时，自动加载历史消息。

即时通信消息收发采用采用常驻后台服务，以确保终端APP处于后台模式下时，仍能及时收发消息。

即时通信功能示意图如下：

图1.5 历史对话

图1.5 历史会话

图1.6 私聊详情页

语音及视频通话

APP通话功能可分为语音通话和可视通话。所有通话消息均经过编码压缩，以确保消息的即时收发，降低消息在传输过程中的时延。终端APP处于后台时，仍可接收来电通知、保持通话。

语音通话功能示意图如下：

图1.7 语音通话

通讯录管理

终端首次登录用户可主动从服务器下载通讯录。服务器通讯录变更后，终端可主动发起更新请求，保证终端本地通讯录与服务器的同步。

终端通讯录默认按照组织架构显示，也可切换为按照在线状态展示。示意如下：

图1.9 通讯录列表